Living Technical Note: 電控箱-PDU設計

Project: 番茄採摘載具

1. Metadata

- Owner: Lego

- Status: 因應期末檢查故三代車開發暫停中

- Last Updated: 2025-11-12

2. Introduction (The Mission Brief)

Problem:

- Jetson 似乎經常發生斷電或運作不良好的情況

b)  升降平台控制

- Jetson無法開機

Objective:

學習設計一個好的電源

使用微控制器代替升降平台原有的控制器，並配置一個ROS2功能包方便串接至UGV

Deliverable(s):

上網查找資料學習

Definition of Done (DoD):

確認規格沒問題後，等零件到齊即可開始組裝電路並測試

3. Methodology & Process Log (The "Lab Notebook")

(This is the most important, "living" section of the document. You update this as you work. It is a clean, chronological log of your investigation, making your thinking process visible.)

2025-11-06:

Hypothesis:

升降平台控制器應該和一般H橋驅動板原理相同

Action:

使用控制器上的升降按鈕量測訊號發現訊號未連接至外部輸入(IN1, IN2)，故無法量測訊號，後來直接使用arduino nano 給控制器訊號

Finding:

確實和一般的驅動板原理相同，IN1給低電位IN2給高電位會上升，反之亦然。(低電壓才會使MOS打開)後來也撰寫可以在終端機測試的程式，可以透過Serial Monitor輸入相對應指令來操控升降平台以不同的速度和時間升降以及停止。

同時也完成ROS2 package撰寫，能夠透過A node在終端機看見一個簡單的提示並可透過鍵發送/cmd_vel資料，再透過B node將/cmd_vel資料轉換成arduino nano內部相對應的指令達到操控效果。

影片紀錄:

程式碼連結:

Reasoning:

2025-11-10:

Hypothesis: Jetson 因為電力品質不好而斷電進保護

Action: 查找資料

Finding: 電源分成線性電源和開關電源，我們用的線性電源才會出現紋波(ripple)，但我在Nvdia論壇上看到agx似乎對紋波不敏感，於是我在想有沒有其他可能。
我又轉頭回去看發現供電的線又細又長，聯想到我之前的經驗，可能是電阻太高之類的，但目前也還沒有使用儀器測量。

Reasoning:

2025-11-11:

Hypothesis: Jetson 因為過高電流而斷電進保護

Action: 將舊有的XL4015更換成能夠輸出更高功率的一般車載降壓模組

Finding: 確實不再出現over current的警告，但過高電流的原因似乎尚未釐清

Reasoning:

2025-11-12:

Hypothesis: Jetson 送廠維修後發現開不了機，似乎需要重新刷新系統

Action: 使用官方的SDK manager重新灌系統和安裝硬體加速等套件。

使用x86架構的ubuntu主機(ubuntu 20.04或以上，取決於希望安裝的jetpack版本，詳情請密切關注Nvidia官網，此資訊可能隨時被更新)與Agx以USB C數據線連接，並開啟sdk manager，再來按住中間那顆按鈕不放接上電源，直到sdk manager彈出畫面顯示連接到Agx即可放開按鈕，接著選欲安裝的Jetpack版本(建議不要勾選ubuntu host會很占儲存空間)，接著就持續continue即可，並注意會彈出視窗要求設定帳號密碼。

等待許久後，開機測試是否正常，終端機輸入nvcc -V可顯示cuda版本即表示cuda可用。今日遇到另一個問題是snap版本布疋配當前系統版本因此需要調整才可以正常使用瀏覽器。

Finding: 詳情請參考此文章: 無法使用瀏覽器解方

Reasoning:

4. Results & Analysis

(This section is for your polished, final results. You update this as you generate key data. This is the source for your presentation slides.)

Key Finding 1: N/a

本週做的事情挺雜亂，主要是到處幫忙，故無重大發現’

5. Conclusion & Current Status

(A brief, final summary that you update as the task progresses.)

- Current Status: 可以測試的安全電路系統

- Next Steps:

- 待零件到齊後可開始組裝測試

- 依照cad圖設計電路元件佈局

- 等待期間可先研讀馬達驅動器說明書，確認控制線佈局

- Blockers: N/a