Living Technical Note: 無刷馬達驅動與系統識別

Project: 番茄採摘載具

1. Metadata

- Owner: Lego

- Status:  系統識別完成 / 準備移植 STM32

- Last Updated: 2026-01-16

2. Introduction (The Mission Brief)
Problem:	
載具重量預計達 100kg，使用高減速比 (47:1) 無刷馬達。在進行 PID 控制前，缺乏對馬達物理特性（慣量、反應時間）的量化數據，且 Arduino 在低速回授解析度不足，導致數據呈現鋸齒狀。

Objective:

驗證工業級驅動器接線邏輯 (SINK vs Source)。

採集動態響應數據 (Step Response)。

推導系統轉移函數 (Transfer Function) 以利後續控制。

規劃 STM32 移植方案以解決解析度問題。

Deliverable(s):

馬達轉移函數。

Python 數據分析腳本與擬合曲線。

STM32 Input Capture 測試程式。

Definition of Done (DoD):

確認轉移函數與模擬結果吻合，並成功在 STM32 上讀取到平滑的轉速訊號。

3. Methodology & Process Log (The "Lab Notebook")

(This is the most important, "living" section of the document. You update this as you work. It is a clean, chronological log of your investigation, making your thinking process visible.)

2026-01-10:

Hypothesis:

工業驅動器訊號邏輯應與一般 L298N 相同 (高電位動作)。

Action:

依照說明書接線，使用 Arduino 輸出 5V (HIGH) 至 EN/DIR 腳位。

Finding:

馬達無反應。經查閱手冊與測試，確認驅動器採用 SINK (共陽極) 邏輯，需將控制腳位拉低 (LOW) 至 GND 才會導通形成迴路。

Reasoning:

2026-01-13:

Hypothesis: 使用 Arduino 的中斷 (Interrupt) 計數即可獲得精準轉速。

Action: 撰寫程式每 50ms 計算一次 Pulse Count，換算 RPM。

Finding: 數據呈現嚴重「鋸齒狀」。 Reasoning: 解析度不足。公式為 $RPM = Count \times 100$，只要差 1 個 pulse，轉速就跳動 100 RPM。Arduino 效能不足以進行高頻率的 Input Capture 計算。

Reasoning:

2026-01-14:

Hypothesis:  透過電源供應器紀錄電流與Arduino紀錄轉速，可分析馬達動態特性。

Action: 架設 EA-PSI 9200 電源供應器與 PC 雙機同步錄影並執行階梯響應測試 (Step Response)：0 -> 1000 -> 3000 RPM。

Finding: 數據成功對齊。觀察到電流在加速瞬間飆升，轉速則呈現指數上升。

Reasoning:

2026-01-15:

Hypothesis: 馬達動態可用一階線性系統 (First Order System)描述。

Action: 使用 Python (Pandas/SciPy) 分析數據，計算 63.2% 上升時間。

- Step: 1000 -> 3000 RPM (Delta = 2000)。

- Target 63.2%: 2264 RPM。

Finding: 測得時間常數tau = 0.633s$，增益K=1。 透過數值模擬驗證，模型預測曲線與實測數據高度重合，證明一階模型足以描述此載具之空載特性。

Reasoning:

2026-01-16 :

Hypothesis: 為解決鋸齒問題，需使用 STM32 的硬體計時器 (Timer) 進行 Input Capture，計算脈衝時間差而非脈衝數量。

Action: 研究驅動器回授訊號電氣特性。

Finding: 驅動器回授 (SPD) 為 Open Collector (集極開路) 輸出。 Decision: 移植至 Nucleo-F446RE/L432KC 時，GPIO 必須設定為 Pull-up (上拉) 模式，並使用 Timer Input Capture Direct Mode 計算頻率，以消除量化誤差。

Reasoning:

4. Results & Analysis

(This section is for your polished, final results. You update this as you generate key data. This is the source for your presentation slides.)

Key Finding 1: N/a

5. Conclusion & Current Status

(A brief, final summary that you update as the task progresses.)

Current Status: 本階段已成功完成底層驅動電路 (Driver Circuit) 的驗證與馬達系統識別 (System Identification)。

已完成 (Completed): 單馬達開迴路控制、EA 電源供應器動態數據採集、轉移函數推導與驗證。

進行中 (In Progress): 控制核心由 Arduino Nano 移植至 STM32 (Nucleo-F446RE)。

Next Steps:

在 STM32 上實作 Timer Input Capture 模式，以解決轉速回授解析度不足的問題。

建立 STM32 與上位機 (Jetson Orin) 的 UART 通訊協定，以接收 ROS 2 cmd_vel 指令。

Blockers: N/a